Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do zadania pod nazwą:

„Zakup mobilnej stacji monitoringu hałasu

do realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnej stacji monitoringu hałasu z masztem pomiarowym, pneumatycznym, zabudowanej na przyczepie typu cargo, wyposażonej m.in. w miernik poziomu dźwięku z kalibratorem, mikrofon z osłoną wszechpogodową, kontroler stacji wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, stanowiący system do zbierania i transmitowania danych, ultrasoniczną stację meteorologiczną, kamerę IP oraz system radarowy do pomiaru struktury ruchu pojazdów.

Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca uruchomi i przetestuje wszystkie urządzenia oraz zademonstruje pełną sprawność mobilnej stacji monitoringu hałasu.

TABELA 1. WYMAGANIA OGÓLNE DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ

| Opis | Wymagania minimalne | Opis oferowanej mobilnej stacji monitoringu, jej parametry i wyposażenie (zakreślić i wpisać odpowiednie) |
| --- | --- | --- |
| Dokumentacja | W dniu dostarczenia urządzeń Wykonawca przekaże Zamawiającemu, dla każdego dostarczonego urządzenia, następującą dokumentację: - pełną oryginalną dokumentację producenta z polskim tłumaczeniem, zawierającą instrukcję działania, obsługi (zapobiegawczej i naprawczej), konserwacji, rysunki, schematy, opis postępowania w przypadku wystąpienia awarii. Cała dokumentacja dostarczona w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu oraz w formie elektronicznej w formacie *.pdf lub *.doc; - karty gwarancyjne (od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia) wystawione przez Wykonawcę w formie papierowej; - fabryczne świadectwa wzorcowania; - świadectwo zatwierdzenia typu dla miernika poziomu dźwięku; - świadectwa wzorcowania miernika poziomu dźwięku oraz kalibratora akustycznego, spójne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2005 wydane przez laboratorium wzorcujące, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie lub równoważne; - świadectwo wzorcowania stacji meteo, spójne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2005, wydane przez laboratorium wzorcujące, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie lub równoważne; - wraz z dostarczoną przyczepą typu cargo Zamawiający powinien otrzymać schemat instalacji elektrycznej - świadectwo homologacji przyczepy | TAK / NIE |
| Dostawa i uruchomienie (instalacja, podłączenie, testowanie, demonstracja poprawności pracy) | Dostawa kompletnej stacji mobilnej wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, montażem i instalacją oraz demonstracją poprawności pracy w terminie do 25.09.2017 r. do siedziby Zamawiającego oraz demonstracją poprawności pracy. Wykonawca zapewni wszelkie materiały i narzędzia niezbędne do montażu stacji mobilnej oraz realizację szkolenia instalacyjnego personelu WIOŚ. W ramach testowania i demonstracji poprawnej pracy przeprowadzona zostanie pełna procedura kalibracji/sprawdzenia aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z oprogramowaniem oraz sprawdzenie komunikacji układu zbierania danych. Wszystkie czynności wykonane przez Wykonawcę i podwykonawców muszą odpowiadać przepisom polskim i dobrej praktyce międzynarodowej w zakresie bhp i ochrony środowiska. | TAK / NIE |
| Szkolenie instalacyjne i jego zakres | W ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia dostawy przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia instalacyjnego przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w zakresie działania mobilnej stacji w terenie, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, łącznie w wymiarze nie mniej niż 12 godzin lekcyjnych, dla 3 pracowników WIOŚ, obejmującego: - podstawowe zasady bezpieczeństwa obsługi i użytkowania przyrządów - zasilanie przyrządów - konfigurację parametrów pracy przyrządów - przygotowanie do pracy przyrządów w terenie - uruchomienie kompletnego systemu zainstalowanego w mobilnej stacji z minimum 1 godzinnym pomiarem prób - obsługę oprogramowania i sporządzania raportów - konserwację przyrządów, w tym m. in. procedurę kalibracji/sprawdzenia, programowania urządzeń, czyszczenia - zasady zgłaszania serwisu (dane kontaktowe) - zasady nieodpłatnego wsparcia technicznego w sprawach obsługi i aktualizacji oprogramowania przez minimum 5 lat od momentu podpisania protokołu odbioru - obsługę techniczną mobilnej stacji - omówienie instalacji elektrycznej stacji - procedurę instalacji i uruchamiania wyposażenia dodatkowego - rozpoznawanie awarii - omówienie procedury instalacji, konfiguracji oraz obsługi technicznej kontrolera - inne zagadnienia zalecane przez producenta Uruchomienie mobilnej stacji monitoringu hałasu wraz z oprzyrządowaniem musi być dokonane jako część programu szkolenia, aby umożliwić Zamawiającemu nabycie bezpośredniego doświadczenia w obsłudze. | TAK / NIE |
| Gwarancja | Wykonawca udzieli na każde urządzenie będące przedmiotem Zamówienia min. 36 miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego (parametr podlega ocenie). Gwarancja zgodna z zaleceniami producenta oraz poniższymi warunkami: - zgłoszenie awarii następuje telefonicznie lub mailowo i jest potwierdzone na adres e-mail - czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia wynosi max. 72 godziny z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od prac (parametr podlega ocenie) - wszelkie koszty związane z realizacją serwisu i gwarancji ponosi Wykonawca (np. koszty wysyłki, robocizna i części zamienne) - faktyczną datę naprawy gwarancyjnej Wykonawca poświadcza w karcie gwarancyjnej - wykonawca zapewni realizację świadczeń gwarancyjnych przez autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny - przywrócenie zdolności pomiarowej urządzeń powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu pisemnego zgłoszenia wady (pocztą e-mail lub faxem). Powyżej tego okresu Wykonawca zapewni urządzenia zastępcze - w okresie gwarancji: - pełna nieodpłatna obsługa serwisowa z dojazdem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, - przegląd okresowy co najmniej raz na 12 miesięcy lub częściej, z dojazdem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie z zaleceniami producenta, z nieodpłatnym wykorzystaniem przewidzianych przez niego oraz dostarczonych przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych, części zużywalnych, części zamiennych lub urządzeń zastępczych tego samego typu - okres gwarancji ulega automatycznemu wydłużeniu o czas trwania naprawy | TAK / NIE gwarancja ………………………. czas reakcji serwisu ………………………. przegląd okresowy …………………….. |
| Serwis pogwarancyjny | Po upływie okresu gwarancji Wykonawca zapewni dostępność odpłatnego serwisu i części zamiennych przez okres minimum 5 lat. | TAK / NIE |

TABELA 2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA URZĄDZEŃ

| Poz. 2.1 Przyczepa typu cargo z masztem pomiarowym, pneumatycznym |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Wymagania minimalne | Opis oferowanej mobilnej stacji monitoringu, jej parametry i wyposażenie (zakreślić i wpisać odpowiednie) |
| Ogólne | - fabrycznie nowa z produkcji seryjnej, rok produkcji: nie wcześniej niż 2017 r. - przyczepa jednoosiowa w wersji cargo posiadająca homologację świadczącą o dopuszczeniu do ruchu po drogach publicznych o DMC max. 650 kg - szerokość: zewnętrzna od 1,30 m do 1,50 m - długość: zewnętrzna od 2,00 m do 2,20 m - wysokość: zewnętrzna od 1,60 m, do 1,80 m | TAK / NIE szerokość:…………... długość:…………….. wysokość:…………... |
|  | - ściany i dach wypełnione min. 40 mm materiałem termoizolacyjnym (wełną mineralną lub styropianem); dach i ściany malowane na biało (wewnątrz i na zewnątrz) - osłonięte szczeliny wentylacyjne pozwalające na swobodną wymianę powietrza - dostęp do przyczepy przez drzwi zamontowane w tylnej ścianie: - ocieplone, w kolorze białym - wyposażone w zamek patentowy, z minimum 3 kompletami kluczy | TAK / NIE |
|  | - posiadająca wskaźniki pozwalające na ustawienie przyczepki w poziomie - wyposażona w nogi stabilizujące, zapewniające bezpieczny, samodzielny postój stacji monitorowania hałasu w trybie roboczym, z wysuniętym masztem na maksymalną wysokość - wyposażona w blokady kół odporne na przecinanie i wypuszczenie powietrza – min. 2 szt. | TAK / NIE |
|  | - wyposażona w instalację niskoprądową i akumulatory o łącznej pojemności - min. 400 Ah wraz systemem ładowania akumulatorów z sieci energetycznej 230 VAC - wyposażona w dodatkowy komplet 4 akumulatorów EPS 200 Ah – 12 V - wyposażona w instalację odgromową - wyposażona w ogniwa solarne min. 260 W na dachu, pozwalające na ładowanie akumulatorów, również w czasie nieużywania do pomiarów - wyposażona w niezabudowany UPS min. 1200 W z min. 3 gniazdami zasilającymi - wyposażona we wskaźnik umożliwiający odczyt poziomu naładowania akumulatorów - wyposażona w centralny wyłącznik zasilania bateryjnego umieszczony wewnątrz - wyposażona w oświetlenie LED wewnątrz - wyposażona w dwie lampy ostrzegawcze przenośne typu LED, kolor pomarańczowy - wyposażona w koło zapasowe zamontowane wewnątrz - wyposażona w podnośnik niskoprofilowy typu żaba min. 2,5 t, trójkąt ostrzegawczy, klucz do kół – min. 1 szt. - wyposażona gaśnicę CO2 min. 2 kg zamontowaną nie dalej niż 30 cm od drzwi - wyposażona w apteczkę pierwszej pomocy zamontowaną na stałe wewnątrz - wyposażona w lornetkę o powiększeniu 10-30 x i średnicy obiektywu min. 50 mm - wyposażona w min. 2 szt. kamizelek odblaskowych - wyposażona w drabinkę teleskopową min. 3 m po rozłożeniu z uchwytem do zamontowania wewnątrz - wyposażona w listwy umieszczone na burtach wewnątrz przyczepy, umożliwiające mocowanie akcesoriów za pomocą pasów transportowych z hakami - wyposażona w min. 4 szt. pasów transportowych z hakami | TAK / NIE |
|  | - wyposażona w walizkę narzędziową z wyposażeniem zawierającym co najmniej: - miernik uniwersalny - lutownica o mocy min 100 W - zestaw kalafonia, cyna, zapasowe groty do lutownicy min. 5 szt. - szczypce proste uniwersalne 160 mm izolowane 1000 V - szczypce proste zwężane 160 mm izolowane 1000 V - szczypce boczne tnące 160 mm izolowane 1000 V - wkrętaki izolowane min. 4 szt. 1000 V: płaski – min. 2 szt., krzyżowy – min. 2 szt. - klucze imbusowe hex z kulą 9 szt. 1,5 – 10 mm - pęseta prosta 120 – 160 mm - nóż monterski - nóż z łamanym ostrzem, metalowa prowadnica z zestawem wymiennych ostrzy – min. 10 szt. - latarka led z aluminiowym korpusem i paskiem na rękę i głowę - taśma izolacyjna tekstylna/parciana o szer. min. 15mm i dł. min. 20mb – min. 2 szt. - klucze płasko-oczkowe: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 mm - młotek – min. 500 g | TAK / NIE |
|  | - wyposażona w maszt pomiarowy: - składany, zamontowany w sposób trwały, pod kątem 90 stopni do płaszczyzny podłogi - system podnoszenia masztu oparty na mechanizmie elektryczno- pneumatycznym - umożliwiający (po złożeniu) bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych - posiadający pokrowiec na zewnętrzne części masztu - wyposażony w środek do konserwacji masztu - posiadający zestaw uchwytów, pozwalających na zainstalowanie wszystkich czujników pomiarowych stacji - umożliwiający umieszczenie mikrofonu na wysokości 10 m nad poziomem gruntu | TAK / NIE |

| Poz. 2.2 Miernik poziomu dźwięku wraz z oprzyrządowaniem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Wymagania minimalne |  |
| Miernik poziomu dźwięku wraz z oprzyrządowaniem instalowany w przyczepie typu cargo i kalibratorem | Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji: nie wcześniej niż 2017 r., z mikrofonem prepolaryzowanym i przedwzmacniaczem zapewniającym zgodność z wymaganiami odnośnie zatwierdzenia typu klasy pierwszej. Wymagania minimalne: - równoważny poziom dźwięku - LAeq - poziom ekspozycji na dźwięk (pojedyncze zdarzenia akustyczne) – LAE (SEL) - poziomy maksymalne i minimalne (RMS) – Lmax, Lmin - analizy statystyczne sygnału akustycznego z określeniem poziomów statystycznych (min. zakres: L5, L10, L50, L90, L95) - jednoczesny pomiar w trzech profilach - jeden zakres pomiarowy - min 22 dB do max. 140 dB - minimalny zakres częstotliwości 0,5 Hz -22 kHz - filtry korekcyjne - A, C, Z, B, G - stałe czasowe FAST, SLOW i IMPULSE - detektor RMS cyfrowy lub równoważny - zapis historii czasowej pomiarów z minimalnym krokiem od 2 ms - funkcja generatora sygnałowego lub równoważna - przedwzmacniacz - mikrofon prepolaryzowany ½’’ - osłona przeciwwietrzna dedykowana do przedwzmacniacza oraz mikrofonu pomiarowego przedmiotowego toru pomiarowego dźwięku - osłona wszechpogodowa dedykowana do przedwzmacniacza oraz mikrofonu pomiarowego przedmiotowego toru pomiarowego dźwięku - wyjście sygnału z miernika zapewniające zapis audio - warunki środowiskowe pracy: - temperatura: od -10 0C do +50 0C - wilgotność: do 90% wilgotności względnej RH (bez kondensacji) - interfejs USB - pamięć wewnętrzna – nieulotna - pamięć zewnętrzna (standardu flash) - samodzielna praca miernika poza stacją - zasilanie bateryjne na wymienne baterie AAA i zasilanie sieciowe - przedłużacze do mikrofonu o długości 5 metrów - w ilości min. 2 szt. i 10 metrów - w ilości min. 2 szt. - wzajemna kompatybilność podzespołów i elementów wyżej wymienionych - walizka na przyrząd i akcesoria - akumulatory wewnętrzne AAA - 4 komplety wraz z ładowarką akumulatorową z funkcją wykrywania pełnego naładowania i zabezpieczenia przed przeładowaniem - pamięć wewn./karta pamięci wewn. (jeśli dotyczy) o poj. właściwej dla ww. założeń, wymagań oraz celów przedmiotowego projektu badań - pamięć zewn. standardu flash z interfejsem USB o poj. właściwej dla ww. założeń, wymagań oraz celów przedmiotowego projektu badań - licencja na zapis zdarzeń audio - licencja na filtry 1/1 i 1/3 oktawy - wbudowany interfejs Bluetooth - wbudowany detektor osłony przeciwwietrznej - wbudowany czujnik drgań informujący o wpływie wibracji przyrządu na pomiar dźwięku - oprogramowanie komputerowe na PC do transmisji, wizualizacji oraz archiwizacji zbiorów danych pomiarowych dźwięku, a także wstępnej ich analizy i oceny - możliwość modułowego zastosowania wyżej wymienionego oprogramowania na poziomie oraz w zakresie umożliwiającym podjęcie oraz realizację specjalistycznej, zaawansowanej, analizy i oceny dźwięku w środowisku, w tym, co najmniej: - analizy dźwięku oraz wyznaczenia, obowiązujących literą prawa oraz krajowymi aktami normatywnymi, wielkości i wskaźników, krótkookresowych oraz długookresowych, oceny dźwięku w środowisku; - analizy i oceny widma dźwięku w środowisku; - analizy i oceny statystycznej dźwięku (L5 - L95), dB, w środowisku; - analizy i oceny sygnału audio, w funkcji czasu (t), w czasie odniesienia (T), w środowisku, z licencją na moduł środowiskowy - aktualne świadectwo zatwierdzenia typu miernika w Głównym Urzędzie Miar - świadectwo wzorcowania miernika poziomu dźwięku, spójne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2005, wydane przez laboratorium wzorcujące, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie lub równoważne; zawierające zgodność z wymaganiami dla mierników posiadających zatwierdzenie typu dla klasy 1: „Miernik poziomu dźwięku zgłoszony do badań był poddany badaniom okresowym wyszczególnionym w PN-EN 61672 3:2007 dla klasy 1; dla warunków środowiskowych, w których wykonano badania, wynik badania był pomyślny. Ponieważ istnieje ogólnie dostępne zaświadczenie niezależnej organizacji badawczej odpowiedzialnej za zatwierdzanie wyników badań typu wykonanych zgodnie z PN EN 61672-2:2005, w którym stwierdza się, że dany typ miernika poziomu dźwięku spełnia wszystkie właściwe wymagania określone w PN EN 61672 -1:2005, miernik poziomu dźwięku zgłoszony do badań spełnia wymagania wyszczególnione w PN - EN 61672- 1:2005 dla klasy 1.” | TAK / NIE |
|  | Kalibrator akustyczny: - fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji: nie wcześniej niż 2017 r. - klasy 1 wg wymagań PN - EN 60942 : 2005 - częstotliwość pracy: 1000 Hz - poziom ciśnienia akustycznego (SPL) 94,0 dB oraz 114,0 dB - możliwość kalibracji mikrofonów ½’’ - dokładność kalibracji nie gorsza niż ± 0,3 dB - kompatybilność wyżej wymienionego z jednostką przedmiotowego miernika dźwięku oraz toru pomiarowego dźwięku - świadectwo wzorcowania kalibratora akustycznego spójne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2005, wydane przez laboratorium wzorcujące, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie lub równoważne - zawierające zgodność z wymaganiami o treści:„ W wyniku wzorcowania stwierdzono, że kalibrator akustyczny spełnia wymagania metrologiczne ustalone w normie PN-EN 60942 „Elektroakustyka. Kalibratory akustyczne”, dla przyrządów klasy dokładności 1” | TAK / NIE |
| System nadzoru, prezentacji i przetwarzania danych | Kontroler obsługujący i korelujący wszystkie podzespoły stacji: - fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji: nie wcześniej niż 2017 r. - zasilanie z sieci energetycznej 230 VAC i napięciem stałym 12 VDC - wbudowane akumulatory o pojemności min. 12 Ah - wskaźnik stanu naładowania wbudowanych akumulatorów - pomiar temperatury i wilgotności wewnątrz kontrolera - odczyt, rejestrację i przetwarzanie danych z: - miernika poziomu dźwięku - radarowego systemu klasyfikacji ruchu - kamery wideo - modułu pogodowego - zapewnienie korelacji zarejestrowanych wskaźników akustycznych i pozaakustycznych - gwarancja pełnej identyfikacji zarejestrowanych zdarzeń akustycznych w celu późniejszej ich analizy - zapis wideo wraz z kompresją, skorelowany z zapisem audio - niezależna praca kontrolera od ilości podłączonych komponentów (np. awaria lub celowe - odłączenie radaru/kamery/meteo) - bezpieczne gromadzenie danych pomiarowych oraz ich transmisja do późniejszej analizy - bezpośredni wgląd administratora do rejestru danych pomiarowych na stacji monitorującej - praca w zakresie temperatur od –10 °C do + 40 °C oraz podczas opadów atmosferycznych - alarmowanie o nieprawidłowościach pracy systemu z możliwością zdalnej diagnostyki układów - pamięć stała (min. 80 GB), zapewniająca zapis wyników pomiarów bez konieczności kasowania lub przesyłania ich do serwera/komputera stacjonarnego przez min. 30 dni - funkcja autostartu umożliwiająca zapewnienie nastawienia sesji pomiarowej z wyprzedzeniem (1 dniowym) - transmisja danych pomiarowych z wykorzystaniem łącza bezprzewodowego (WiFi, GSM UMTS) i łącza przewodowego (LAN i USB) - przenośny dysk zewnętrzny o poj. min. 1 TB – min. 1 szt. - pamięć wymienna standardu Flash (USB) poj. min. 32 GB – min. 1 szt. | TAK / NIE |
|  | Oprogramowanie sterujące kontrolerem oraz oprogramowanie do prezentacji i analizy wszystkich danych zarejestrowanych przez kontroler, o poniższych parametrach: - możliwość zapisu sygnałów w zdefiniowanych przez użytkownika przedziałach czasowych, krótszych od całkowitego czasu pomiarów - przetwarzanie i prezentację (wizualizację) sygnałów mierzonych i innych rejestrowanych danych (audio, video), a następnie – ich przechowywanie w zdefiniowanych przez użytkownika przedziałach czasowych - wykluczenie z dalszych analiz tych części sygnałów mierzonych, które: - nie odpowiadają warunkom normowym (przekroczenia granicznych wartości parametrów) - definiowane są na życzenie użytkownika - eksport danych do oprogramowania zewnętrznego; minimalny zakres tworzenia zbiorów eksportowanych w formatach *.xls, *.txt, *.cvs. - wizualizacja w zdefiniowanych przez użytkownika przedziałach czasu zmierzonych sygnałów akustycznych i pozaakustycznych, z zapewnieniem synchronizacji czasowej wszystkich sygnałów, - możliwość płynnego skalowania wykresu przebiegu czasowego poziomu dźwięku po osi odciętych i rzędnych - wyznaczanie (obliczanie) wartości wskaźników: - poziomu równoważnego w zdefiniowanym przez użytkownika czasie (również uwzględniając czasy normatywne) - poziomów ekspozycji dla wybranych zdarzeń elementarnych, wraz z zapisem wyników analiz (obliczeń) i danymi poza akustycznymi z przedziału czasu, który uwzględniono w tych analizach - poziomów długookresowych - dzień, wieczór, noc - pełne wersje instalacyjne oprogramowania do obróbki danych z kontrolera zapisane na nośniku optycznym lub USB - licencja na oprogramowanie do analizy i prezentacji danych musi być wielostanowiskowa i umożliwiać dowolne instalowanie i przenoszenie oprogramowania bez potrzeby kontaktu z serwisem. Nieodpłatne wsparcie techniczne i serwis oprogramowania przez okres min. 5 lat | TAK / NIE |
| Moduł pogodowy przystosowany do instalacji na składanym maszcie | - fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji: nie wcześniej niż 2017 r. - ultrasoniczny pomiar: - prędkości wiatru w zakresie min 0,1 - 60 m/s z dokładnością nie gorszą niż ±5% - kierunku wiatru 0-359° z dokładnością nie gorszą niż ±5° - pomiar temperatury powietrza w zakresie min od -40 °C do +60 °C, z dokładnością nie gorszą niż ±0,5°C - pomiar wilgotności w zakresie od 0 do100% RH, dokładnością nie gorszą niż ±2% RH - pomiar ciśnienia atmosferycznego w zakresie min od 600 hPa do 1100 hPa, z dokładnością nie gorszą niż ±0,5 hPa - detekcja występowania opadów - umożliwiająca transfer danych do kontrolera z wykorzystaniem protokołu MODBUS - zestaw adapterów do montażu modułu pogodowego na maszcie samochodowym - świadectwo wzorcowania spójne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2005, wydane przez laboratorium wzorcujące, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie lub równoważne; w zakresie: - ciśnienie barometryczne (860; 920; 980; 1040, 1100) hPa. - temperatura i wilgotność w punktach: - -5°C (68, 98) %RH - 0°C (47,98) %RH - 21°C (20, 50, 98) %RH - 40°C (50, 98) %RH - przepływ w zakresie (0,5; 1,0; 1,5; 2,5 ; 3,0 ; 4,0 ; 5,0; 6,0 ; 10,0) m/s | TAK / NIE |
| Radarowy systemu pomiaru ruchu pojazdów | - fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji: nie wcześniej niż 2017 r. - nie ingerujący w pas ruchu - zapewniający zliczanie i podział pojazdów na klasy według wielkości (zgodnie z rozporządzeniem z dnia 02.10.2007r. Dz.U. Nr 192 poz.1392) - zapewniający pomiar prędkości pojazdów - wykonujący pomiary prostopadle do osi jezdni - umożliwiający poprawną pracę w każdych warunkach pogodowych (mgła, deszcz, śnieg, etc.) - umożliwiający pracę w temperaturze od - 40 °C do 70 °C - umożliwiający praca również podczas zmiany organizacji ruchu (zwężenie jezdni lub odwrócenie kierunku jazdy na tym samym pasie) - umożliwiający osiągnięcie dużej dokładności oraz poprawne wykrywanie aut zmieniających pas ruchu poprzez wykorzystanie szerokiego pasma roboczego min. 200 MHz - umożliwiający wysoką dokładność przy pomiarze prędkości dzięki wykorzystaniu technologii podwójnego radaru (dual-radar) - posiadający możliwość zdefiniowania co najmniej 3 klas pojazdów - umożliwiający objęcie detekcją przynajmniej 8 pasów jezdni z możliwością zawężenia detekcji do 2 pasów, - umożliwiający transfer danych do kontrolera stacji - posiadający interfejs graficzny umożliwiający łatwą obsługę i zarządzanie całym systemem oraz łatwą interpretację wyników - posiadający certyfikat CE - wykonujący pomiary wielodobowe - posiadający zestaw adapterów do montażu elementów modułu na składanym maszcie | TAK / NIE |
| Kamera IP przystosowana do instalacji na składanym maszcie | - fabrycznie nowa z produkcji seryjnej, rok produkcji: nie wcześniej niż 2017 r. - obudowa kamery odporna na warunki atmosferyczne, posiadająca klasę szczelności obudowy min. IP66 - umożliwiająca zapis przy słabych warunkach oświetleniowych oraz w ciemności (posiadająca np. zintegrowany promiennik podczerwieni) - posiadająca możliwość rejestracji poklatkowej (min. 5 klatek na sekundę) - posiadająca rozdzielczość rejestrowanego obrazu min. 1920x1080pikseli - posiadająca zasięg IR do 30m - umożliwiająca pracę w temperaturze -10 ÷ +40°C - posiadająca obsługę karty mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC o pojemności min. 128GB - posiadająca zmienną ogniskową obiektywu z szerokim kątem widzenia - wyposażona w wejście i wyjście audio - wykonująca pomiary wielodobowe - posiadająca zestaw adapterów do montażu elementów modułu na składanym maszcie | TAK / NIE |
| Okablowanie w mobilnej stacji monitorowania hałasu | Okablowanie zapewniające łatwe połączenie wszystkich elementów stacji przy maksymalnym wysunięciu masztu oraz przymocowane w sposób zapewniający unieruchomienie kabli po wysunięciu masztu. Przewody do urządzeń zainstalowanych na maszcie wykonane z materiału nie sztywniejącego na mrozie. | TAK / NIE |
| Dokumentacja dla przyrządów pomiarowych stacji | Dla każdego przyrządu Wykonawca dostarczy: - instrukcje obsługi producenta w języku polskim - licencje do oprogramowania - świadectwa wzorcowania (jeżeli są wymagane) | TAK / NIE |
| Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego: | - gwarancja minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru dostawy potwierdzona przez Wykonawcę - wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca - zapewnienie przez Wykonawcę naprawy miernika przez podmioty posiadające autoryzację producenta - obsługa serwisu musi porozumiewać się w języku polskim lub Wykonawca zapewni tłumacza w kontaktach z użytkownikami końcowymi - maksymalny czas reakcji na zgłoszone błędy i usterki będzie wynosił 72 godziny od chwili zgłoszenia awarii przez użytkownika końcowego (pomijając dni wolne od pracy) - wsparcie techniczne w oparciu o telefon, fax, e-mail - zapewnienie serwisu gwarancyjnego na warunkach minimalnych określonych W przypadku usuwania błędów i usterek w oprogramowaniu wprowadzonych na wniosek Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania nowej wersji oprogramowania wraz z dokumentacją techniczną. | TAK / NIE gwarancja ……………………. czas reakcji serwisu ………….………… |